# ΠΤΧ 2: Δρομολογητής μέσης απόδοσης για σύνδεση ADSL over ISDN

| A/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπές & Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Θύρες (ports): |  |  |  |  |
| ΤΧ 1.1 | Θύρες ADSL over ISDN (ITU G.992.1 Annex B) με RJ-11 connector. Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το αντίστοιχο RJ-11 καλώδιο. | ≥ 1 |  |  |
| ΤΧ 1.2 | Θύρες (Layer 2 - switching) FastEthernet (IEEE 802.3 10BaseT / IEEE 802.3u 100BaseTX). Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και ένα καλώδιο UTP Cat 5e για την σύνδεση με το LAN. | ≥ 2 |  |  |
| ΤΧ 1.3 | Θύρα για τοπική διαχείριση (Configuration & Management) μέσω υπολογιστή άμεσα συνδεόμενου στον δρομολογητή. Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το κατάλληλο καλώδιο για την σύνδεση με τον τοπικό υπολογιστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. Υποστήριξη για τις θύρες ADSL: |  |  |  |  |
| ΤΧ 2.1 | Υποστήριξη ADSL2 (ITU G.992.3) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 2.2 | Υποστήριξη ADSL2+ (ITU G.992.5) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 2.3 | Υποστήριξη dying gasp (ITU-T G.991.2 power status) | (ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ) |  |  |
| 3. Υποστήριξη για τις θύρες FastEthernet: |  |  |  |  |
| ΤΧ 3.1 | Αυτόματη ανίχνευση ταχύτητας (10/100 Mbps automatic speed detection) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 3.2 | Διαπραγμάτευση αμφίδρομης / μονόδρομης επικοινωνίας (automatic duplex negotiation) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 3.3 | Υποστήριξη IEEE 802.1Q VLAN tagging | ΝΑΙ ≥ 4 VLANs |  |  |
| ΤΧ 3.4 | Υποστήριξη IP routing σε επίπεδο VLAN (inter-VLAN routing ή IP protocol VLANs) | ΝΑΙ |  |  |
| 4. Υλικό και απόδοση: |  |  |  |  |
| ΤΧ 4.1 | Μνήμη RAM επαρκούς μεγέθους για την υποστήριξη των ζητούμενων λειτουργιών | ΝΑΙ (Να αναφερθεί ο τύπος και η χωρητικότητα) |  |  |
| ΤΧ 4.2 | Μνήμη Flash επαρκούς μέγεθος για αποθήκευση λειτουργικού συστήματος και αρχείου ρυθμίσεων | NAI (Να αναφερθεί ο τύπος και η χωρητικότητα) |  |  |
| ΤΧ 4.3 | Να διευκρινιστεί αν η προσφερόμνη μνήμη RAM και Flash είναι η μέγιστη υποστηριζόμενη | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 4.4 | Συνιστώμενο πλήθος υποστηριζόμενων χρηστών (σταθμών εργασίας του LAN) | ≥ 20 |  |  |
| ΤΧ 4.5 | Απόδοση (forwarding performance), για 64 byte packets | ≥ 20.000 pps ≥ 10 Mbps |  |  |
| 5. Υποστήριξη πρωτοκόλλου PPP: |  |  |  |  |
| ΤΧ 5.1 | Υποστήριξη του πρωτοκόλλου PPP (συμμόρφωση με το RFC 1661) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.2 | Υποστήριξη PPP πάνω από Ethernet – PPPoE (συμμόρφωση με το RFC 2516) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.3 | Υποστήριξη PPP πάνω από ATM AL5 (συμμόρφωση με το RFC 2364) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.4 | Υποστήριξη Compression Control Protocol – CCP (συμμόρφωση με το RFC 1962) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.5 | Υποστήριξη IPCP (συμμόρφωση με τα RFC 1332, 1877) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.6 | Υποστήριξη PAP / CHAP (συμμόρφωση με τα RFC 1334, 1994) | NAI |  |  |
| ΤΧ 5.7 | Υποστήριξη MS-CHAPv2 (συμμόρφωση με το RFC 2759) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.8 | Υποστήριξη LCP Extensions (συμμόρφωση με το RFC 1570) | NAI |  |  |
| ΤΧ 5.9 | Υποστήριξη Multilink PPP (συμμόρφωση με το RFC 1990) | NAI |  |  |
| ΤΧ 5.10 | Υποστήριξη Multi-class extension για το Multilink PPP (συμμόρφωση με το RFC 2686) | NAI |  |  |
| ΤΧ 5.11 | Υποστήριξη Multiprotocol Encapsulation over AAL5 (συμμόρφωση με το RFC 1483) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6. Υποστήριξη IP και χαρακτηριστικών για το IP: |  |  |  |  |
| ΤΧ 6.1 | Υποστήριξη πρωτοκόλλου IP (συμμόρφωση με τα RFC 791, 815, 919, 922, 1191) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.2 | Υποστήριξη ARP (συμμόρφωση με τα RFC 826, 1027, 1293, 2390, 925) και RARP (συμμόρφωση με το RFC 903) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.3 | Υποστήριξη VLSM (συμμόρφωση με το RFC 950) και CIDR (συμμόρφωση με το RFC 1519) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.4 | Υποστήριξη ICMP (συμμόρφωση με τα RFC 792, 1256). Υλοποίηση και των εργαλείων ping και traceroute. | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.5 | Υποστήριξη DHCP Server (συμμόρφωση με το RFC 2131) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.6 | Υποστήριξη πολλαπλών IP διευθύνσεων ανά θύρα επικοινωνίας (Secondary IP Addresses) | NAI |  |  |
| ΤΧ 6.7 | Υποστήριξη IP over IP Tunnels (συμμόρφωση με το RFC 2003) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.8 | Υποστήριξη στατικής δρομολόγησης IP (static routes) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.9 | Υποστήριξη του OSPFv2 (συμμόρφωση με τα RFC 2328, 3101) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.10 | Υποστήριξη του RIPv2 (συμμόρφωση με το RFC 2453) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.11 | Υποστήριξη Network Address Translator (συμμόρφωση με το RFC 3022) | NAI |  |  |
| ΤΧ 6.12 | Υποστήριξη Static NAT, Dynamic NAT, Port Address Translation (PAT - NAPT), Bi-directional NAT (οι όροι αναφέρονται στο RFC 2663) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.13 | Δυνατότητα ΝΑΤ/PAT για επιλεγμένες IP διευθύνσεις, πρωτόκολλα (UDP, TCP, ICMP κλπ) και εφαρμογές (protocol numbers) προορισμού | NAI |  |  |
| ΤΧ 6.14 | Υποστήριξη Application Level Gateway (ALG) τουλάχιστον για τα πρωτόκολλα: ICMP, DNS, FTP (passive & active mode), H.323, SIP | NAI |  |  |
| ΤΧ 6.15 | Υποστήριξη packet filter (access lists) με βάση τις IP διευθύνσεις παραλήπτη και αποστολέα, τα χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα (UDP, TCP, ICMP κλπ) και τις εφαρμογές (protocol numbers) | NAI |  |  |
| ΤΧ 6.16 | Υποστήριξη Van Jacobson TCP/IP Header Compression (συμμόρφωση με το RFC 1144) | NAI |  |  |
| ΤΧ 6.17 | Υποστήριξη Quality of Service - QoS (συμμόρφωση με τα RFC 2474, 2475, 2597, 2598) | NAI |  |  |
| ΤΧ 6.18 | Υποστήριξη τεχνικών Queuing (Weighted Fair Queuing ή άλλες λειτουργικά ισοδύναμες, Low Latency Queuing) με σκοπό τον ορισμό προτεραιοτήτων στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων εφαρμογών | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.19 | Υποστήριξη για IP Multicast των πρωτοκόλλων IGMPv3 (συμμόρφωση με το RFC 3376), PIM (συμμόρφωση με το RFC 2362) | NAI |  |  |
| 7. Υποστήριξη (από το προσφερθέν λογισμικό του δρομολογητή ή μετά από αναβάθμιση ΜΟΝΟ λογισμικού) του πρωτοκόλλου IPv6: |  |  |  |  |
| ΤΧ 7.1 | Υποστήριξη πρωτοκόλλου IPv6 και αρχιτεκτονικών διευθυνσιοδότησης (συμμόρφωση με τα RFC 2373, 2374, 2460) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.2 | Υποστήριξη neighbor discovering, prefix advertisement και ICMPv6 (συμμόρφωση με τα RFC 2461, 2462, 2463) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.3 | Υποστήριξη IPv6 πάνω από Ethernet και PPP (συμμόρφωση με τα RFC 2464, 2472) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.4 | Υποστήριξη μηχανισμών μετάβασης από IPv6 σε IPv4 (συμμόρφωση με τα RFC 2766, 2893, 3056) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.5 | Υποστήριξη packet filter (access lists) με βάση τις IPv6 διευθύνσεις παραλήπτη και αποστολέα, τα χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα (UDP, TCP, ICMPv6) και τις εφαρμογές (protocol numbers) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.6 | Υποστήριξη static routing (IPv6 static routes) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.7 | Υποστήριξη RIPng (συμμόρφωση με το RFC 2080) και OSPFv3 (συμμόρφωση με το RFC 2740) | ΝΑΙ |  |  |
| 8. Χαρακτηριστικά διαχείρισης: |  |  |  |  |
| ΤΧ 8.1 | Δυνατότητα διαχείρισης (προστατευμένη με password) τοπικά από την θύρα τοπικής διαχείρισης με δυνατότητα αλλαγής όλων των ρυθμίσεων του router | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 8.2 | Δυνατότητα διαχείρισης μέσω Telnet από σταθμό εργασίας (εσωτερικά και εξωτερικά του τοπικού δικτύου) με δυνατότητα αλλαγής όλων των ρυθμίσεων του router | NAI |  |  |
| ΤΧ 8.3 | Δυνατότητα διαχείρισης μέσω SSH (υλοποίηση SSHv2 server) από σταθμό εργασίας (εσωτερικά και εξωτερικά του τοπικού δικτύου) με δυνατότητα αλλαγής όλων των ρυθμίσεων του router | NAI (από το προσφερθέν λογισμικό ή μετά από αναβάθμιση μόνο λογισμικού) |  |  |
| ΤΧ 8.4 | Δυνατότητα διαχείρισης μέσω HTTP από σταθμό εργασίας (εσωτερικά και εξωτερικά του τοπικού δικτύου) | NAI |  |  |
| ΤΧ 8.5 | Αρχείο ρυθμίσεων (configuration file) σε μορφή που να είναι δυνατόν να αναγνωστεί και να επεξεργαστεί από εξωτερικά προγράμματα (π.χ. σε plain text) | ΝΑΙ (Να περιγραφεί) |  |  |
| ΤΧ 8.6 | Αποθήκευση και εξαγωγή / εισαγωγή απομακρυσμένα του configuration file και του firmware μέσω FTP και TFTP | NAI |  |  |
| ΤΧ 8.7 | Υποστήριξη SNMPv2 (συμμόρφωση με τα RFC 1904, 1905, 1906) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 8.8 | Υποστήριξη MIB για SNMPv2 (συμμόρφωση με το RFC 1907) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 8.9 | Yλοποίηση MIB-II (συμμόρφωση με το RFC 1213) και Entity MIB version 2 (συμμόρφωση με το RFC 2737) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 8.10 | Υποστήριξη NTP version 3 Server και Client (συμμόρφωση με RFC 1305) | ΝΑΙ |  |  |
| 9. Yποστήριξη (από το προσφερθέν λογισμικό του δρομολογητή ή μετά από αναβάθμιση ΜΟΝΟ λογισμικού) εξελιγμένων χαρακτηριστικών ασφάλειας: |  |  |  |  |
| ΤΧ 9.1 | Υποστήριξη ενσωματωμένων λειτουργιών Firewall | ΝΑΙ (Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενες λειτουργίες) |  |  |
| ΤΧ 9.2 | Υποστήριξη Intrusion Detection/Prevention | NAI (Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενες τεχνικές) |  |  |
| ΤΧ 9.3 | Υποστήριξη Client για secure VPN tunneling με χρήση των πρωτοκόλλων: - IPSec (συμμόρφωση με τα RFC 2401, 2402, 2406) - L2TP/IPSec - L2TPv3 (συμμόρφωση με το RFC 3931) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 9.4 | Υποστήριξη IPSec NAT Pass-through (transparency) | ΝΑΙ |  |  |
| 10. Άλλα χαρακτηριστικά: |  |  |  |  |
| ΤΧ 10.1 | LEDs για την παρακολούθηση τουλάχιστον της κατάστασης του δρομολογητή και κατάστασης και κίνησης των θυρών LAN και WAN | NAI |  |  |
| ΤΧ 10.2 | Ηλεκτρική τροφοδοσία: - 210 – 230 VAC - 50-60Hz | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 10.3 | Συμβατότητα με προδιαγραφές: - Περιβάλλοντος και εκπομπών ακτινοβολίας - Ασφάλειας και προστασίας | ΝΑΙ |  |  |